Análisis Conceptual del Sistema

A partir de los documentos proporcionados, el sistema se define de la siguiente manera:

- Variables de Entrada: Tiempo de tostado (t) y Temperatura (T: 200, 220, 240 °C).

- Variables de Estado (Dinámicas):

  - Proteínas (P): Se degradan progresivamente.

  - Aminoácidos (A) y Azúcares (S): Precursores intermedios.

  - alpha-DCs (I): Compuestos dicarbonílicos que actúan como intermediarios reactivos.

  - Melanoidinas (M): Productos finales responsables del color y aroma.

- Relaciones Causales: El diagrama de Vensim confirma que los alpha-DCs son precursores de los compuestos volátiles y las melanoidinas, mientras que la temperatura actúa como el motor cinético global.

Formulación Matemática (Modelo Dinámico)

El comportamiento se rige por un sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODEs) no lineales:

- Degradación de Proteínas:

- Formación de alpha-DCs (Intermedios):

- Formación de Melanoidinas:

Dependencia Térmica (Arrhenius): Cada constante k_i depende de la temperatura siguiendo la ecuación:

Donde:

E_a es la energía de activación, permitiendo que el modelo se adapte a los 200, 220 y 240 °C.

Ecuación de Arrhenius:

f: Factor de conversión de proteína a intermediarios dicarbonílicos.

Pérdida (Loss Function): Utilizaremos una suma de errores cuadráticos ponderada por el inverso del error experimental (sigma) de la Tabla 1:

Secuencia de Implementación Técnica

Paso 1: Extracción y Limpieza de Datos (ETL)

- Código: El bloque inicial de pandas y pd.to_numeric.

- Acción: Cargamos el Excel, eliminamos los encabezados innecesarios y convertimos las celdas en números reales.

- Objetivo: Preparar la "materia prima" del modelo. Sin datos limpios, el resto de los algoritmos fallarían por errores de formato.

Paso 2: Definición del Modelo Físico (EDOs)

- Código: Función cafe_dynamics(y, t, k1, k2).

- Acción: Escribimos las leyes de la física que gobiernan el café (Ecuaciones Diferenciales). Definimos que la Proteína se convierte en Aroma (alpha-DCs) y el Aroma se convierte en Color (Melanoidinas).

- Objetivo: Darle al programa el "conocimiento" de cómo funciona el mundo real.

Paso 3: Ajuste Paramétrico y Optimización

- Código: Función loss_function y el optimizador minimize (Nelder-Mead).

- Acción: El código comparó las curvas teóricas con los puntos del Excel a 200, 220 y 240°C. Ajustó los valores de las constantes de velocidad (k) hasta que el error fuera mínimo.

- Objetivo: Encontrar las velocidades específicas de reacción para cada temperatura.

Paso 4: Análisis Termodinámico (Linealización)

- Código: Uso de linregress y el cálculo de E_a y A.

- Acción: Tomamos las constantes k halladas en el paso anterior y las graficamos en escala logarítmica contra el inverso de la temperatura (Gráficos de Arrhenius).

- Objetivo: Obtener el "ADN" térmico del café: la Energía de Activación. Esto nos permite predecir temperaturas que no estaban en el Excel.

Paso 5: Creación del Motor Predictivo

- Código: Función predict_kinetics(temp_c_target).

- Acción: Integramos la Ley de Arrhenius en una función simple que recibe una temperatura cualquiera y devuelve las constantes de reacción exactas.

- Objetivo: Pasar de un modelo descriptivo (que explica el pasado) a uno predictivo (que anticipa el futuro).

Paso 6: Validación y Generación del "Gemelo Digital"

- Código: El bloque final de visualización multitemperatura con plt.subplots.

- Acción: Realizamos una prueba de fuego: le pedimos al modelo que predijera las tres temperaturas originales usando solo sus cálculos de energía. Superponemos las líneas del modelo sobre los puntos reales.

- Objetivo: Demostrar visualmente que el modelo es preciso (R^2 > 0.98) y está listo para ser usado en una planta industrial.

Diccionario de Conceptos Clave

1. Conceptos de Modelado y Datos

- Gemelo Digital (Digital Twin): Es una réplica virtual de un proceso físico (en este caso, el grano de café dentro de la tostadora). Nos permite predecir qué pasará sin necesidad de desperdiciar café real.

- Modelo No Lineal: Un modelo donde el resultado no cambia de forma proporcional a la entrada. En el café, subir un poco la temperatura puede disparar las reacciones químicas de forma repentina, no gradual.

- Cinética Química: Es el estudio de la velocidad a la que ocurren las reacciones. No solo nos dice qué pasa, sino qué tan rápido pasa.

- Sistema de Ecuaciones Diferenciales (EDO): Son las fórmulas matemáticas que describen cómo cambia una variable (como el aroma) a medida que pasa el tiempo.

2. Conceptos Térmicos y Físicos

- Energía de Activación ($E_a$): Es la "barrera" o la chispa mínima de energía que necesita el café para empezar a transformarse. Si la $E_a$ es alta, la reacción es más difícil de iniciar pero más rápida una vez que arranca.

- Ley de Arrhenius: La regla matemática que explica por qué cuando calientas algo, las reacciones se aceleran. Es el "acelerador" de nuestro modelo.

- Factor de Frecuencia ($A$): Representa qué tan seguido chocan las moléculas para reaccionar. Es una medida de la probabilidad de que ocurra la transformación.

3. Conceptos del Proceso (Café)

- Precursores (Proteínas): Son la materia prima. A medida que desaparecen, dan origen a todo lo demás.

- Intermediarios ($\alpha$-DCs): Son los compuestos responsables del aroma y sabor. Son temporales: aparecen, llegan a un máximo y luego se destruyen para convertirse en color.

- Melanoidinas: Son las responsables del color oscuro y el cuerpo del café. A diferencia del aroma, estas siempre aumentan mientras haya calor.

- Reacción de Maillard: El proceso químico principal que ocurre entre proteínas y azúcares al calentar el grano, responsable de los colores y olores del tostado.

4. Conceptos de Validación y Error

- Métrica $R^2$ (Coeficiente de Determinación): Es un número del 0 al 1 que nos dice qué tan cerca está nuestra predicción de la realidad. Un $R^2$ de 0.98 significa que nuestro modelo acierta en un 98%.

- Barras de Error: Representan la incertidumbre o variación natural de los experimentos de laboratorio. Si nuestra línea pasa por ahí, el modelo es válido.

- Ajuste Paramétrico: El proceso de "calibrar" las fórmulas matemáticas para que coincidan exactamente con los datos reales que tú cargaste del Excel.